Informační kódy ACORN zobrazené na displeji

verze software: nový

Kódy nabíjení – sedačka funguje normálně

| C1 | Stav normální | baterie jsou nabíjeny, nabíječka je zapojena a je funkční | Normální funkce |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | Stav normální | baterie jsou plně nabity, nabíječka je zapojena, ale již nenabíjí | Normální funkce |
| C5 | Stav chybový | chyba baterií, nabíječka je zapojena, ale nenabíjí, protože neidentifikuje baterie nebo jsou baterie vadné | Kontaktujte prodejce |

Kódy provozní – sedačka funguje normálně

| __ | Stav normální | je vypnuto napájení, displej je vypnut, | Zapni přepínač POWER. |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Stav normální | baterie nejsou nabíjeny, sedačka pípá, není na nabíjecím místě nebo je vypnuta nabíječka | Odjeďte na nabíjecí místo, zkontrolujte napájení nabíječky. |
| A2 | Stav normální | Sedačka se pohybuje směrem nahoru, Sedačka jede vzhůru, ovládání na opěrce bylo aktivováno | Normální funkce. |
| A3 | Stav normální | Sedačka se pohybuje směrem dolů, Sedačka jede dolů, ovládání na opěrce bylo aktivováno | Normální funkce. |
| A4 | Stav normální | Sedačka se pohybuje směrem nahoru, Sedačka jede vzhůru, dálkové ovládání bylo aktivováno | Normální funkce. |
| A5 | Stav normální | Sedačka se pohybuje směrem dolů, Sedačka jede dolů, dálkové ovládání bylo aktivováno | Normální funkce. |

Kódy chybové – sedačka nefunguje normálně

| E1 | Stav normální | Je aktivována bezpečnostní lišta, aktivována horní bezpečnostní lišta opěrky nohou | Zjistěte, zda je překážka u lišty. |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 | Stav normální | Je aktivována bezpečnostní lišta, aktivována dolní bezpečnostní lišta opěrky nohou | Zjistěte, zda je překážka u lišty. |
| E3 | Stav normální | Je aktivována bezpečnostní lišta, aktivována horní bezpečnostní lišta na podvozku | Zjistěte, zda je překážka u lišty. |
| E4 | Stav normální | Je aktivována bezpečnostní lišta, aktivována dolní bezpečnostní lišta na podvozku | Zjistěte, zda je překážka u lišty. |
| E5 | Stav normální | Sedák není ve správné poloze, Sedák není v poloze pro jízdu | Otočte sedák do pozice pro jízdu. |
| E8 | Stav normální | Baterie jsou vybity, Baterie potřebují nabít | Odjeďte na nabíjecí místo |
| E9 | Stav normální | Přepínač s klíčem je vypnut, Přepínač s klíčem na podvozku je v pozici OFF | Zjistěte, zda je klíč v přepínači a otočte ho do pozice ON - zapnuto. |

Kódy chybové – sedačka nefunguje normálně

| H1 | Stav normální | Několikanásobná provozní chyba, Objevila se více než jedna chyba | Zkontrolujte možné chyby a napravte je. Zkontrolujte, zda se neobjevilo jiné hlášení po pokusu o odstranění chyb. V případě neúspěchu kontaktujte prodejce. |
| --- | --- | --- | --- |
| H2 | Stav normální | Několikanásobná provozní chyba, Objevila se více než jedna chyba |  |
| H3 | Stav normální | Několikanásobná provozní chyba, Objevila se více než jedna chyba |  |
| H4 | Stav chybový | Chyba bezpečnostních obvodů, Objevila se více než jedna chyba, a to následkem poruchy bezpečnostních obvodů | Kontaktujte prodejce. |

Kódy chybové velmi závažné – sedačka nefunguje normálně

| F1 | Stav chybový | Chyba relé, | Resetujte sedačku vypnutím POWER na 30s. V případě neúspěchu kontaktujte prodejce. |
| --- | --- | --- | --- |
| F2 | Stav chybový | Chyba brzdy, | Resetujte sedačku vypnutím POWER na 30s. odjeďte na nabíjecí místo a nechte nabíjet minimálně 1 hodinu. V případě neúspěchu kontaktujte prodejce. |
| F3 | Stav chybový | Chyba motoru, | Resetujte sedačku vypnutím POWER na 30s. V případě neúspěchu kontaktujte prodejce. |
| F4 | Stav chybový | Přetížení motoru, | Resetujte sedačku vypnutím POWER na 30s. V případě neúspěchu kontaktujte prodejce |
| F5 | Stav chybový | Chyba baterie, | Sjeďte ručně se sedačkou dolů do nabíjecího místa a nechte nabít baterii. |
| F6 | Stav chybový | Přejetí koncového spínače, | Odjeďte ručně nahoru nebo dolů z koncového spínače. V případě neúspěchu kontaktujte prodejce. |
| F7 | Stav chybový | Překročení rychlosti jízdy, | Odjeďte ručně kousek nahoru pro resetování chyby. |
| F8 | Stav chybový | Chyba systému, | Resetujte sedačku vypnutím POWER na 30s. V případě neúspěchu kontaktujte prodejce. |