Informační kódy ACORN zobrazené na displeji

verze software: starý

Kódy provozní a chybové

| _ | Stav normální | je vypnuto napájení, displej je vypnut, | Zapni přepínač POWER. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stav normální | baterie jsou nabíjeny, nabíječka je zapojena a je funkční | Normální funkce |
| 2 | Stav normální | baterie nejsou nabíjeny, sedačka pípá, není na nabíjecím místě nebo je vypnuta nabíječka | Odjeďte na nabíjecí místo, zkontrolujte napájení nabíječky. |
| 3 | Stav chybový | Překročení rychlosti jízdy, | Odjeďte ručně kousek nahoru pro resetování chyby. |
| 4 | Stav normální | Sedák není ve správné poloze, Sedák není v poloze pro jízdu | Otočte sedák do pozice pro jízdu. |
| 5 | Stav normální | Přepínač s klíčem je vypnut, Přepínač s klíčem na podvozku je v pozici OFF | Zjistěte, zda je klíč v přepínači a otočte ho do pozice ON - zapnuto. |
| 6 | Stav chybový | Přejetí koncového spínače, | Odjeďte ručně nahoru nebo dolů z koncového spínače. V případě neúspěchu kontaktujte prodejce. |
| 7 | Stav normální | Je aktivována bezpečnostní lišta, aktivována horní bezpečnostní lišta opěrky nohou | Zjistěte, zda je překážka u lišty. |
| 8 | Stav normální | Je aktivována bezpečnostní lišta, aktivována dolní bezpečnostní lišta opěrky nohou | Zjistěte, zda je překážka u lišty. |
| 9 | Stav normální | Je aktivována bezpečnostní lišta, aktivována horní bezpečnostní lišta na podvozku | Zjistěte, zda je překážka u lišty. |
| A | Stav normální | Je aktivována bezpečnostní lišta, aktivována dolní bezpečnostní lišta na podvozku | Zjistěte, zda je překážka u lišty. |
| C | Stav normální | Baterie jsou vybity, Baterie potřebují nabít | Odjeďte na nabíjecí místo |
| E | Stav chybový | Chyba brzdy, | Resetujte sedačku vypnutím POWER na 30s. odjeďte na nabíjecí místo a nechte nabíjet minimálně 1 hodinu. V případě neúspěchu kontaktujte prodejce. |
| F | Stav chybový | Chyba motoru, | Resetujte sedačku vypnutím POWER na 30s. V případě neúspěchu kontaktujte prodejce. |
| O | Stav normální | Slabé baterie – méně než 17V, | Sjeďte ručně se sedačkou dolů do nabíjecího místa a nechte nabít baterii. |
| U | Stav chybový | Chyba systému ovládání, | Resetujte sedačku vypnutím POWER na 30s. V případě neúspěchu kontaktujte prodejce. |