NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ zdvižné vertikální plošiny LIZARD - Stiskněte přivolávací tlačítko. Pokud se plošina nenalézá v patře, přivoláte ji tak, že stisknete patrové tlačítko na dveřích. Jakmile plošina dorazí do patra, automaticky se zastaví. V tomto okamžiku dojde k odemknutí zámku dveří, které lze pak tahem otevřít a nastoupit na plošinu. Pokud je plošina na patře, stisknutím patrového tlačítka dojde k odemknutí zámku dveří, které lze pak tahem otevřít a nastoupit na plošinu. - Vstupte na plošinu, dveře se následně samy dovřou. - Stiskněte a držte tlačítko odpovídající zvolenému patru. Pokud jsou dveře správně zavřeny, dá se plošina do pohybu do zvoleného patra. Po celou dobu jízdy je nezbytné držet stisknuté tlačítko zvoleného patra. V jakémkoliv okamžiku je možné změnit volbu patra a to stisknutím odpovídajícího tlačítka. Pokud je tlačítko puštěno, dochází k okamžitému přerušení jízdy plošiny. - Po dosažení cílového patra se plošina automaticky zastaví. V tomto okamžiku dojde k odemknutí zámku dveří, které lze následně tlakem otevřít. - Opusťte plošinu a nechte samovolně dovřít dveře. POUŽIJTE POUZE V PŘÍPADĚ NOUZE !!! - Zmáčknete-li tlačítko STOP umístěné na čelním panelu plošiny, jízda plošiny se neprodleně zastaví! - Další jízda je umožněna po odblokování funkce STOP, a to pootočením tlačítka STOP. - Zmáčknete-li tlačítko ZVONKU, ozve se zvuková signalizace pro přivolání pomoci obsluhy. - V případě výpadku napájení elektrického proudu můžete sjet do nižšího patra za pomocí obsluhy. - Pokud nelze otevřít dveře, použijte pro nouzové otevření dveří kliku, která je umístěna u obsluhy. Vložte kliku do otvoru u dveří a jejím pootočením je otevřete. Poté vystupte. Plošinu mohou používat pouze osoby seznámené s obsluhou! Seznámením s obsluhou je míněno jejich seznámení se s tímto návodem k používání. Plošinu nesmí používat osoby mladší 18-ti let bez doprovodu osoby seznámené s obsluhou! Dodavatel: HORIZONT – NARE s.r.o. Servisní linka: 596 891 012, 604 687 730 Vodní 342/5, Český Těšín