Návod k obsluze schodišťové sedačky PLATINUM

HORIZONT-NARE s.r.o.

Vodní 342/5

73701 Český Těšín

Obsah:

4 -	Seznámení se schodišťovou sedačkou

5 - 		Ovládání

Hlavní napájení

Hlavní vypínač

Displej pro diagnostiku

Spínač s klíčem

Ovladač směru jízdy

Opěrka nohou

6 - 		Otočné sedátko

Bezpečnostní nárazové spínače

Bezpečnostní pás

7 -		Nabíjecí bod

Dálkové ovládače

Jak používat sedačku

8 -		Nasedání

Jízda nahoru a dolů

Sesedání

Dálkové ovládání

9 - 	Čištění a údržba

10 - 	Odstraňování závad

Systémové kódy

11 - 		Hlavní napájení, bateriové napájení, vypínače

12 - 		Výměna baterií

Ruční posouvání

Přivolání pomoci

13 - 	Technické informace

Váhové omezení

Doba a frekvence použití

Údržba

Čalounění

14 - 		Parametry

15 - 	Informace o instalaci a servisních podmínkách

16 - 	Poznámky

Seznámení se schodišťovou sedačkou

1 - 	sklápěcí područky

2 - 	Bezpečnostní pás

3 - 	Páka ovládání otáčení sedátka

4 - 	Ovládání motoricky sklápěné opěrky nohou (na objednávku)

5 - 	Bezpečnostní mechanismus ručního posunu

6 - 	Displej pro diagnostiku

7 - 	Bezpečnostní nárazové spínače

8 - 	Opěrka nohou – sklápěcí

9 - 	Hlavní vypínač

10 - 	Sklápěcí sedátko

11 - 	Spínač s klíčem

12 - 	Ovládač směru jízdy

13 - 	Vypínač hlavního napájení

14 - 	Nabíjecí bod

15 - 	Dálkový ovládač

Tyto čísla jsou používány v celém návodu.

Hlavní napájení:

Sedačka může být napájena z nejbližší zásuvky 240 VAC. Ta by měla být na horním nebo dolním konci dráhy sedačky. Sedačka musí být nepřetržitě zapojena na toto napájení. Pokud je napájení v pořádku, indikátor nabíječky, která je namontována poblíž zásuvky, svítí zeleně.

Hlavní vypínač:

Hlavní vypínač (9) je používán pro uvedení sedačky do provozu. Měl by být neustále ve stavu zapnuto.

Displej pro diagnostiku:

Displej pro diagnostiku (6) zobrazuje aktuální stav sedačky. Případné poruchové stavy jsou indikovány na tomto displeji. Seznam indikovaných kódů naleznete v odstavci „Systémové kódy“.

Spínač s klíčem:

Spínač s klíčem (11) je používán k uzamčení sedačky. Spínač s klíčem se nachází na spodní straně područky s ovladačem směru jízdy.

Ovladač směru jízdy:

Ovladač směru jízdy (12) červené barvy je umístěn na konci područky. Směr jízdy zvolte naklopením a držením ovladače směru jízdy v požadovaném směru jízdy. Mezi zvolením směru jízdy a jízdou v požadovaném směru je vždy krátká prodleva.

Opěrka nohou:

Opěrka nohou (8) je standardně sklápěna a vyklápěna ručně. Je možno objednat motoricky ovládané sklápění. To je ovládáno tlačítkem (4), které je na spodní straně područky bez ovladače směru jízdy.

Otočné sedátko:

Sklápěcí otočné sedátko (10) se z bezpečnostních důvodů aretuje ve dvou pozicích. V normální cestovní pozici je sedátko v pozici zády k dráze (stěně). Tato pozice zajišťuje, že nedojde během jízdy k zachycení noh o schodiště. Pokud sedátko není aretováno v této pozici, sedačka nebude provozuschopná.

Sedátko je možno otočit o max. 85o na horní části dráhy. Toto umožňuje jednodušší nasednutí. K natočení sedátka pro vystoupení po dojetí do horní stanice použijte páku ovládání otáčení sedátka (3).

Pro návrat do původní pozice opět použijte páku ovládání otáčení sedátka (3). Sedátko lze natáčet pouze v horní stanici. Pokud otočíte sedátko v jiné pozici na dráze, jízda sedačky se zastaví.

Je možno objednat motoricky ovládané natáčení. Pokud máte toto vybavení, po dojezdu do horní stanice držte stále ovládač směru jízdy v pozici jízdy nahoru. Po krátké přestávce dojde k samotnému otáčení sedátka do směru k vysednutí. Pro návrat sedátka do stavu určeného pro jízdu, držte stále ovládač směru jízdy v pozici jízdy dolů.

Bezpečnostní nárazové spínače:

Opěrka nohou a pohonná část sedačky jsou vybaveny bezpečnostními nárazovými spínači (8). Tyto spínače přeruší jízdu sedačky, pokud přijdou do kontaktu s překážkou. Po kontaktu s překážkou a zastavení jízdy sedačky dojde k zobrazení kódu chyby na displeji pro diagnostiku. Uvolněte ovládač směru jízdy na dobu 2 až 3 vteřin a poté odjeďte ve směru od překážky.

Bezpečnostní pás:

Bezpečnostní pás (2) zajišťuje vaši bezpečnost během jízdy sedačky. Vytáhněte pomalu pás a zasuňte ho do úchytu pásu. Pro uvolnění pásu stiskněte červené tlačítko na úchytu pásu a pás pomalu nechte nasunout zpět. Pás používejte vždy během jízdy. Neuvolňujte pás před dojetím do stanice.

Nabíjecí bod:

Sedačka je napájena vnitřními bateriemi. Ty jsou nabíjeny pouze v koncových stanicích na horní a dolní části dráhy a sedačka nesmí být ve stavu jízdy. V případě, že sedačka nebude stát na nabíjecích bodech (15), bude vydávat pípání a na displeji pro diagnostiku bude zobrazeno číslo 2.

Dálkové ovládače:

Dálkové ovládače pracují stejně jako ovládač směru jízdy na područce. Běžně je sedačka vybavena dvěma ovládači. Červené tlačítko je používáno v případě, že je dráha vybavena parkovacím místem v mezizastávce. Toto parkování je používáno, pokud by parkování na horním nebo dolním konci dělalo potíže. Dále je používáno pro nastupování a vystupování v mezizastávce.

Jak používat sedačku:

Před použitím sedačky čtěte pečlivě tento návod. Sedačka je určena pro přepravu sedících osob. Nepovolte dětem si hrát se sedačkou nebo v její blízkosti.

Sedačka, pokud není používána, musí být vypnuta na vypínači s klíčem.

Sedátko musí být aretováno ve správné pozici.

Pokud nejste schopni sedačku samostatně bezpečně používat, použijte pomoc doprovázející osoby.

Nasedání:

- Sklopte opěrku nohou (8); (v případě motorického sklápění: stiskněte na područce tlačítko pro sklápění (4) po dobu, než se opěrka sklopí).

- Sklopte sedátko (10) a ujistěte se, že je ve správné a bezpečné pozici pro nasednutí. Pokud potřebujete sedátko natočit do této pozice, použijte páku ovládání otáčení sedátka (3). Zkontrolujte potom, že sedátko je zaaretováno ve správné a bezpečné pozici pro nasednutí.

- Sklopte obě područky (1).

- Nasedněte na sedátko a zajistěte se bezpečnostním pásem (2).

- Natočte sedátko do směru pro jízdu a položte nohy na opěrku nohou (8).

Jízda nahoru a dolů:

Nechte nohy na opěrce nohou (8) a ruce na područkách (1). Nakloňte a držte ovládač směru jízdy (12) ve směru jízdy. Po krátké prodlevě se sedačka pomalu rozjede. Rychlost jízdy se mění v závislosti na charakteru dráhy tak, aby jízda byla plynulá a komfortní. Ovládač směru jízdy (12) držte po celou dobu jízdy až do okamžiku dojetí do koncové stanice. Pokud máte motorické natáčení sedátka, držte ovladač (12) po dobu, než dojte k otočení sedátka. Po ukončení těchto činností můžete uvolnit ovládač směru jízdy a vysednout ze sedačky.

Pokud chcete přerušit jízdu a zvolit opačný směr jízdy, uvolněte ovládač směru jízdy na několik vteřin a nakloňte a držte ovládač směru jízdy (12) ve směru zvoleného směru jízdy. Po krátké prodlevě dojde k jízdě sedačky.

Sesedání:

- Sedátko musí být v pozici, že můžete bezpečně sesednout. Toto může vyžadovat otočení sedátka. Pokud potřebujete sedátko natočit do pozice pro sesednutí, použijte páku ovládání otáčení sedátka (3) a otočte sedátko (10) do této pozice. Po otočení sedátka uvolněte páku ovládání otáčení sedátka (3) a zaaretujte sedátko.

- Uvolněte bezpečnostní pás (2) a sesedněte ze sedátka.

- Zaklopte područky (1) a sedátko (10).

- Zaklopte opěrku nohou (8); (v případě motorického sklápění: stiskněte na područce tlačítko pro sklápění (4) po dobu, než se opěrka zaklopí).

- Pokud potřebujete jet se sedačkou bez pasažéra, musí být sedátko nejprve vráceno do pozice určené pro jízdu.

Dálkové ovládání:

Pro jízdu, bez pasažéra anebo jako doprovod, použijte dálkový ovládač (15); stiskem a držením tlačítka zvolte směr jízdy. Červené tlačítko pro jízdu nahoru a zelené pro jízdu dolů.

Čištění a údržba:

Sedačka potřebuje pravidelné kontroly a údržbu, aby ji bylo možno bezpečně používat.

Pro zajištění servisu kontaktujte svého prodejce nebo servisní firmu. Sedačka by měla být kontrolována servisní firmou jednou za 12 měsíců.

Před čištěním sedačky vypněte ovládač s klíčem (11).

Udržujte v čistotě dráhu sedačky. Toto je nutné pro její bezchybnou činnost.

Dráhu můžete čistit mýdlovou vodou anebo jiným jemným neabrazivním prostředkem.

Plastové, kovové nebo lakované části sedačky můžete čistit jemnými prostředky pro čištění kuchyňských povrchů. Pokud používáte sprej, nastříkejte malé množství na měkký hadřík pro jejich následné vyčištění.

Čalouněný potah je odolný proti znečištění, ale může být vyčištěn mýdlovou vodou a houbičkou a následně vysušen suchým hadříkem.

Důležité:

Čisticí prostředky, které jsou založeny na bázi rozpouštědel, bělidel, abraziv, syntetických detergentů, vosků, silikonu a aerosolových sprejů nesmějí být použity na žádnou část sedačky, dráhy, motoru a sedátka. Pokud potřebujete provést speciální vyčištění některé z částí sedačky, kontaktujte servisní firmu.

Odstraňování závad:

Pokud je sedačka užívána správně, bude bezproblémově fungovat.

Pokud zjistíte nějaký problém, před příchodem technika, zkontrolujte následující seznam. Technik podle těchto informací bude schopen identifikovat závadu.

Systémové kódy:

Tyto kódy jsou zobrazovány na diagnostickém displeji (6).

| KÓD | VÝZNAM |
| --- | --- |
| --------- | Nic není zobrazeno – není napájení - Zkontrolujte, že je hlavní vypínač (9) zapnut |
| Battery Isolated | Sedačka je vypnuta - Zkontrolujte, že je hlavní vypínač (9) zapnut |
| Platinum | Sedačka je v pořádku a funkční |
| Safety Circuit | Porucha koncového spínače - Zkontrolujte, že je ovládač s klíčem (11) zapnut - Zkontrolujte, že je sedátko správně natočeno |
| Low Battery | Baterie potřebují nabít - Zkontrolujte, že je sedačka na nabíjecím bodě - Zkontrolujte, že je nabíječka ve funkční zásuvce |
| Off Charge | Sedačka není nabíjena (sedačka může být stále v pohybu) - Zkontrolujte, že je sedačka na nabíjecím bodě - Zkontrolujte, že je nabíječka ve funkční zásuvce |
| End Stop | Je aktivován koncový doraz - Zkontrolujte, že na dráze sedačky nejsou nečistoty nebo překážky |
| Safety Edge | Sedačka je zastavena bezpečnostním nárazovým spínačem - Zkontrolujte, že na dráze sedačky nejsou nečistoty nebo překážky |
| Move Right | Směr jízdy sedačky - vpravo |
| Move Left | Směr jízdy sedačky - vlevo |
| Seat Swivel | Sedátko v natočené pozici – (motorické natáčení) - Sedačka nemůže jet, pokud nebude sedátko natočeno v pozici pro jízdu |
| Lost Position | Sedačka ztratila informaci o umístění na dráze - Sjeďte se sedačkou do dolní stanice, aby došlo k resetování údaje o umístění na dráze |
| Thermal Cut Out | Motor sedačky je přehřán – přetížení nebo neúměrné používání - Vypněte sedačku a nechte motor vychladnout |
| Call Conflict | Přijetí více příkazů činnosti - Zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí ovládacích tlačítek na sedačce nebo na dálkových ovládačích |
| Release Joystick | Přijetí konfliktního příkazu - Uvolněte ovládač směru jízdy a zvolte příkaz znovu |
| Brake Fault | Nefunkční brzda elektromotoru - Vypněte hlavní vypínač na cca 10s a opět ho zapněte |
| Relay Fault | Nespíná výkonové relé - Vypněte hlavní vypínač na cca 10s a opět ho zapněte |

Hlavní napájení, bateriové napájení, vypínače:

Hlavní napájení 240 VAC slouží k napájení nabíječky vnitřních baterií sedačky. Tyto baterie napájejí sedačku během jízdy nahoru a dolů.

V případě výpadku hlavního napájení můžete používat bez omezení sedačku pro jízdu (několikrát nahoru a dolů), a to po celou dobu dostatečné kapacity baterií.

V případě, že kapacita baterií poklesne pod určitou úroveň, zobrazí se na diagnostickém displeji informace systémového kódu.

V případě, že kapacita baterií velmi poklesne pod určitou úroveň, zobrazí se na diagnostickém displeji informace dalšího systémového kódu. V tomto případě je nutno neprodleně provést nabití baterií.

Výměna baterií:

Baterie sedačky se musí vyměňovat (servisní firmou) v určitém intervalu. Musí být kontrolovány a v případě nutnosti vyměněny během pravidelné roční prohlídky.

V dálkových ovládačích (15) se taktéž musí pravidelně vyměňovat baterie. Pro výměnu baterií musíte provést:

- Odklopte kryt ovládače a vyndejte staré baterie.

- Vložte se správnou polaritou 2 nové AAA baterie.

- Vraťte zpět kryt ovládače.

Ruční posouvání:

Sedačka může být ručně posouvána pod dohledem oprávněné osoby. Ruční posuv směrem dolů může za nějakých okolností, nebo pokud nebude uvolněna brzda, zapříčinit závažné poškození sedačky, na které se následně nebude vztahovat záruka.

Přivolání pomoci:

V případě, že se vyskytl při provozu sedačky problém, se kterým si nevíte rady, kontaktujte svou servisní firmu. V tomto případě mějte u sebe informaci o systémovém kódu z diagnostického displeje.

V případě potíží volejte:                   800 10 10 73.

Nebo pište:

HORIZONT-NARE s.r.o.

Vodní 342/5

73701 Český Těšín

Technické informace:

Váhové omezení:

Standardní sedačka je navržena pro dopravu jedné osoby o váze maximálně 120 kg. V případě váhy osoby do 160 kg je používána verze pro těžký provoz – Heavy Duty.

Doba a frekvence použití:

Sedačka je navržena pro souvislý provoz po dobu 15 minut v 3 hodinovém intervalu.

Pokud budete používat sedačku více, než je navrženo, a nenecháte motor dostatečně vychladnout před další jízdou, riskujete poškození motoru vysokou teplotou.

Údržba:

Pro udržení bezpečného a bezporuchového provozu je nutno provádět pravidelné prohlídky údržby. Standardní sedačka se kontroluje co 12 měsíců a sedačka pro těžký provoz se kontroluje co 6 měsíců.

Upozornění: Výrobcem neschválené úpravy mohou způsobit škody na zdraví a majetku osob a mají za následek zrušení záruky.

Sedačka může být opravována a kontrolována pouze, k tomu zaškolenou, osobou.

Čalounění:

Chraňte čalounění před poškozením otevřeným ohněm, zabráníte vzniku požáru.

Upozornění: Nepoužívejte sedačku v případě požáru.

Parametry:

A – podlaha  - horní hrana opěrky nohou 		  9cm

B – horní hrana opěrky nohou  - horní hrana sedátka  	48cm

C – horní hrana sedátka  - horní hrana područky  		23cm

D – horní hrana područky  - horní hrana opěrky		25cm

E – celková výška 				               105cm

F – délka opěrky nohou				33cm

G – počátek opěrky nohou  - zeď			64cm

H – zadní strana opěrky – zeď				3,5cm

I – vnitřní šíře mezi područkami			45cm

J – vnější šíře sedačky				60cm

K – šíře opěrky nohou 				29cm

L – boční posun opěrky nohou 			  	  5cm

M – sklopená opěrka nohou – zeď			36cm

R – poloměr otáčení kolem osy (min) 			20cm

S – počátek dráhy – první schod			30cm

T – minimální poloměr otáčení u zdi			65cm

Informace o instalaci a servisních podmínkách:

Výrobní číslo:

Datum instalace:

Servisní prohlídky:

| DATUM | STAV ZAŘÍZENÍ PŘED A PO KONTROLE | PODPIS |
| --- | --- | --- |

Poznámky: